| KRAV TIL UTFORMING AV SITUASJONSPLANER I BYGGESAKER | Nr. Blankett nr | 73-012 |
| --- | --- | --- |

Situasjonsplaner ved søknad om tiltak og meldinger i Grenland skal utformes i tråd med 73-011:

”Krav til søknadsmateriale..”, og veiledningen 73-012 som er et minimumskrav.

Norges Byggstandardiseringsråd (NBR) har i 2002 vedtatt spesifikasjon for situasjonsplan som

legges til grunn for Grenlandsstandardens kvalitetskrav til utforming.

Noen begrepsavklaringer:

Basiskart:

Analogt eller digitalt kart hvor naturgitte og menneskeskapte objekter og enkelte utvalgte tema i og over grunnen er inntegnet. Danner grunnlag for situasjonskart.

Situasjonskart

Basiskart hvor offentlige rammebetingelser for byggesaksbehandlingen er inntegnet eller heftet ved (plankart, reguleringsbestemmelser, ledningskart m.m.). Brukes som prosjekteringsgrunnlag for plassering av tiltak og deling av eiendom.

Situasjonsplan

Situasjonskart der det planlagte tiltaket er inntegnet. Situasjonsplanen skal være fagmessig utført. Denne veiledningen viser hvilke elementer som skal synliggjøres på situasjonsplanen for å vurdere den som fagmessig utført.

Situasjonsplanen skal:

- dokumentere at tiltakets plassering er innenfor rammene som er fastsatt i eller i medhold av plan- og bygningsloven

- synliggjøre avvik dersom det søkes om dispensasjon

- danne grunnlag for kontroll av foreslått plassering og være underlag for utstikking av godkjent plassering i terrenget

- utgjøre rapporteringsgrunnlag for offentlig kartverk

- gi relevant informasjon til naboer og gjenboere ved varsling

For å sikre at tegningene er fagmessig utført er det viktig å ta kontakt med fagfolk på forhånd. Vær særlig oppmerksom på at dokumentasjonskravet for å få søknaden behandlet stiller krav til at også prosjektering av søknadspliktige terrengendringer utføres av fagfolk.

Ved utforming av situasjonsplanen og resten av tegningsmaterialet er det viktig at alle elementer som situasjonsplanen i denne veiledningen viser, blir vurdert og påtegnet.

Er bygninger fjernet eller søkes revet, skal det markeres på situasjonsplanen med REVET/SKAL

RIVES.

Eventuelt forslag om deling av eiendommen må inntegnes med målsatt forslag til nye grenser.

Ved søknad som omfatter flere boenheter skal det inntegnes forslag til felles utearealer som for

eksempel lekeplass, oppholdsareal, plassering av søppelkasser/sykkelstativ, private gangveger.